MP-Tool New Port Mapping Guide

V1.01

Revision History

| Document Release | Date | Revision | Initials |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 2013/07/09 | 1st version release (MP-Tool V 2.5.24. v7) | Shawn |

- 設定

  - Setting.set中[FUNCTION]內Flag設定

    - PortMappingMode

      - 0: Use Old Method

      - 1: Use New Method (即使用New Port Mapping)

    - EnableAToZScan

      - For Inbox Driver Use, Default value is 1

      - 0: Need to Use Port Mapping

      - 1: Use Letter A ~ Z to Scan Device (不需定Port)

    - PortMapMethod

      - 0: Configure

=> 需要Config，會儲存定Port資訊

      - 1: Sequence Scan (上電順序)

=> 不需Config，不儲存定Port資訊

      - 2: EEPROM

=> 不需Config，不儲存定Port資訊

      - 3: Reverse EEPROM

=> 不需Config，不儲存定Port資訊

      - 4: HUB Mapping

=> 不需Config，不儲存定Port資訊

      - 5: Lipson Hub

=> 不需Config，不儲存定Port資訊

    - PortMapUI

      - 設定按下MP Tool左上角的"Config HUB"後跳出的視窗型式

      - 0: Normal UI

=> 一般，即所有Button均可使用，如下圖Fig 1

      - 1: Sequential Mode Only

=> 只可使用"循序掃描USB"功能，如下圖Fig 2

      - 2: Step by Step Mode Only

=> 只可使用"按步驟掃描USB"功能，如下圖Fig 2

      - 3: U2/U3 Mode

=> 顯示"U3/U2定埠"Check Box，勾選時支援U3/U2定Port，使用方式參考下面3. 處說明

  - Related Files

    - SMIPortMappingEx.Dll

      - Port Mapping DLL File

      - Need to Copy to "\UFD_MP" Folder

    - SMIPortMappingEx.ini

      - Port Mapping Setting File

      - Need to Copy to "\UFD_MP" Folder

- Port Mapping Method說明

  - Configure (0)

    - 與舊的定Port方式相同，須先按下MP Tool中左上角的"Config HUB"，之後在跳出的視窗中做定Port動作，有輸入及輸出功能

    - 若設定PortMapUI為Normal UI (0)，顯示畫面如下圖Fig 1

Fig 1

    - 若設定PortMapUI為Sequential Mode Only (1)或Step by Step Mode Only (2)，則顯示畫面如下圖Fig 2

Fig 2

  - Sequence Scan (1)

依照Device上電順序自動定Port

  - EEPROM (2)

搭配SMI HUB (With EEPROM)自動完成定Port

  - Reverse EEPROM (3)

    - 搭配SMI HUB (With EEPROM)自動完成定Port

    - 配合SMIPortMappingEx.ini動作，須設定[PortMapping]內的EEPROMLayout

    - Default的EEPROM設定為：

Hub1-1, Hub1-2 ,Hub1-3 ,Hub1-4

Hub2-1, Hub2-2 ,Hub2-3 ,Hub2-4

Hub3-1, Hub3-2 ,Hub3-3 ,Hub3-4

Hub4-1, Hub4-2 ,Hub4-3 ,Hub4-4

此時EEPROMLayout值為1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16，此設定與PortMapMethod 為EEPROM時結果一樣

    - 若須根據客戶EERPOM的Layout做對應，須修改EEPROMLayout值，如Layout為：

Hub1-4, Hub1-3 ,Hub1-2 ,Hub1-1

Hub2-4, Hub2-3 ,Hub2-2 ,Hub2-1

Hub3-4, Hub3-3 ,Hub3-2 ,Hub3-1

Hub4-4, Hub4-3 ,Hub4-2 ,Hub4-1

此時EEPROMLayout值設定為4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 12, 11, 10, 9, 16, 15, 14, 13即可符合上述Layout

  - HUB Mapping (4)

    - 依序將Device接上Hub後自動完成定Port

    - Ex. 系統上有4個Hub，每個Hub有4個Port，此時只需將4支Device依序接上欲設定為Hub-1、Hub-2、Hub-3及Hub-4的任何一個Port即自動完成定Port

  - Lipson Hub (5)

依照Lipson HUB自動完成定Port

  - Method B ~ F

    - 這幾種Method都不需要透過按下MP Tool中左上角的"Config HUB"定Port

    - 這幾種Method都不儲存定Port資訊，即沒有輸入及輸出功能

    - 按下MP Tool中左上角的"Config HUB"時，這幾種Method跳出的視窗都如下圖Fig 3

Fig 3

- USB 2.0與USB 3.0定成同一個Port

  - 使用環境

    - 某些USB 3.0外接卡上，同一個Port接上USB 3.0與USB 2.0的Device時，USB View看到的Port會不一樣

    - 此狀況下若只用USB 3.0的Device定過Port，又該Device因為某些因素降成USB 2.0時會認不到

  - 使用方式

    - 搭配SM326x Device (SM326x支援USB 3.0降成USB 2.0 Command)

    - 搭配Configure Method使用

    - 將Setting.set中[FUNCTION]內的PortMapUI設定為3 (U2/U3 Mode)

    - 開啟MP Tool後按下左上角的"Config HUB"，並於跳出視窗中勾選"U3/U2定Port"，此時畫面如下圖Fig 4

    - 依序對每一個Port做定Port動作

    - 定Port時，接上SM326x Device後每個Port的流程為

=> 自動定USB 3.0 -> 自動切換Device至USB 2.0 ->自動定USB 2.0

Fig 4